# Manuel de maintenance niveau 1 — Presse à injection PI-180

Constructeur : Plastelec (société fictive)

| Référence document | PLT-PI180-MN1 |
| --- | --- |
| Édition | 4.2 |
| Date | 2023 |

Document fictif créé pour une démonstration (battle Copilot / Claude / Gemini). Inspiré d'un atelier de production de prises et d'interrupteurs ; ne reflète aucun document réel d'une entreprise.

# 1. Présentation

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Force de fermeture | 180 tonnes |
| Diamètre de vis | 40 mm |
| Zones de chauffe du fourreau | 4 |
| Pression hydraulique de service | 160 bar (alarme E205 sous 120 bar) |
| Température fourreau — seuil de sécurité | 290 °C |
| Débit mini de refroidissement du moule | 8 L/min |

# 2. Niveaux d’intervention

Niveau 1 (N1) : opérateur formé — vérifications visuelles, nettoyage, remise à zéro autorisée, signalement.

Niveau 2 (N2) : technicien de maintenance — diagnostic, remplacement de composants, réglages.

# 3. Maintenance courante

| Fréquence | Opération | Niveau |
| --- | --- | --- |
| Quotidienne | Contrôler le niveau d’huile hydraulique au voyant (entre les repères min et max) | N1 |
| Quotidienne | Vérifier l’absence de fuite d’huile ou d’eau autour de la machine | N1 |
| Hebdomadaire | Graisser colonnes et rotules (graisse GR-HT-01) | N1 |
| Tous les 6 mois | Remplacer le filtre hydraulique (réf. FH-180-25) | N2 |
| Tous les 3 mois | Contrôler le capteur de porte de sécurité | N2 |
| Annuelle | Détartrer le circuit de refroidissement du moule | N2 |

# 4. Codes d’erreur

| Code | Signification | Causes probables | Actions N1 (opérateur) | Actions N2 (maintenance) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E101 | Surchauffe fourreau (zone > 290 °C) | Thermocouple défaillant, contacteur de résistance collé | Arrêter le chauffage, ne pas redémarrer la machine, prévenir la maintenance | Contrôler thermocouple (type K, réf. TC-K-02) et connecteur ; mesurer la résistance chauffante (45–55 Ω) |
| E205 | Pression hydraulique basse (< 120 bar) | Filtre hydraulique colmaté, niveau d’huile bas, fuite | Contrôler le niveau d’huile au voyant, repérer toute fuite, prévenir la maintenance | Remplacer le filtre FH-180-25, contrôler pompe et flexibles |
| E310 | Défaut de verrouillage de la porte de sécurité | Capteur de porte désaligné ou encrassé | Ouvrir puis refermer la porte. Ne jamais shunter ni contourner le capteur | Nettoyer et réaligner le capteur (distance de détection 4 mm) |
| E412 | Défaut éjecteur (course incomplète) | Pièce coincée dans le moule, manque de graisse | Machine consignée : vérifier visuellement la présence d’une pièce coincée | Contrôler les butées et graisser les éjecteurs |
| E508 | Débit de refroidissement du moule insuffisant (< 8 L/min) | Vannes partiellement fermées, filtre à eau ou circuit obstrué | Vérifier que les vannes V1 et V2 sont ouvertes | Rincer le filtre à eau (FE-PI-01), détartrer le circuit |