# Notice de conduite et de dépannage — Ligne d’assemblage LA-07

Ligne automatique d’assemblage d’interrupteurs — constructeur : Assemtec (société fictive)

| Référence document | ASM-LA07-N1 |
| --- | --- |
| Édition | 2.1 |
| Date | 2024 |

Document fictif créé pour une démonstration (battle Copilot / Claude / Gemini). Inspiré d'un atelier de production de prises et d'interrupteurs ; ne reflète aucun document réel d'une entreprise.

# 1. Présentation

La ligne LA-07 assemble des mécanismes d’interrupteurs en quatre stations : alimentation vibrante des contacts, sertissage, vissage des bornes et contrôle par vision.

| Paramètre | Valeur nominale |
| --- | --- |
| Amplitude de l’alimentateur vibrant | 70 % |
| Force de sertissage | 1 200 N ± 10 % (1 080 à 1 320 N) |
| Couple de vissage des bornes | 0,8 N·m ± 0,1 |
| Cadence | 45 pièces par minute |

# 2. Redémarrage après un arrêt

Vérifier qu’aucune personne n’est dans la zone de la ligne et que les protections sont fermées.

Acquitter le défaut sur l’écran de commande.

Vider la station concernée des pièces restées en cours de traitement.

Redémarrer en mode « pas à pas » pour 3 cycles, puis repasser en automatique.

# 3. Codes de défaut

| Code | Signification | Actions N1 (opérateur) | Actions N2 (maintenance) |
| --- | --- | --- | --- |
| A12 | Bourrage de l’alimentateur vibrant | Vider le bol, retirer les contacts déformés ou empilés, redémarrer | Régler l’amplitude, vérifier l’état du bol et du rail |
| A27 | Force de sertissage hors tolérance | Arrêter la ligne et prévenir la maintenance | Contrôler l’usure de la matrice de sertissage (réf. MS-LA-04), étalonner la cellule de force |
| A31 | Couple de vissage non atteint | Vérifier la présence de la vis et de la borne, relancer une fois | Contrôler l’embout de vissage (réf. EV-LA-02) et le couple de la visseuse |
| V05 | Rejet vision : contact non détecté | Nettoyer l’objectif de la caméra avec le chiffon fourni | Contrôler l’éclairage et le réglage de la caméra |
| A40 | Arrêt d’urgence enclenché | Rechercher la cause, libérer le bouton, acquitter | — |

Rappel : un opérateur N1 n’ouvre jamais les carters et ne modifie pas les réglages machine (amplitude, force, couple).