# Procédure PR-INJ-014 — Changement de moule sur presse PI-180

Atelier Injection plastique

| Version | 2 |
| --- | --- |
| Date de version | 05/09/2024 |
| Rédaction | Service Méthodes |
| Validation | Responsable maintenance |

Document fictif créé pour une démonstration (battle Copilot / Claude / Gemini). Inspiré d'un atelier de production de prises et d'interrupteurs ; ne reflète aucun document réel d'une entreprise.

# 1. Objet et périmètre

Cette procédure décrit le changement de moule sur la presse à injection PI-180. Elle s'adresse aux régleurs et aux opérateurs habilités. Durée prévue : 120 minutes.

# 2. Sécurité et équipements

EPI obligatoires : gants anti-chaleur, chaussures de sécurité.

Consignation de la machine obligatoire avant toute intervention.

Matériel : clé dynamométrique, pont roulant 2 t, graisse haute température.

# 3. Étapes

Terminer le cycle en cours et passer la presse en mode manuel.

Consigner la machine et vérifier que la pression hydraulique est à 0 bar.

Attendre le refroidissement du moule.

Fermer les vannes d'eau V1 et V2 et débrancher les flexibles du moule.

Élinguer le moule, desserrer les 8 brides de fixation puis dégager le moule.

Nettoyer les plateaux et graisser les portées.

Mettre en place le nouveau moule en le centrant sur la bague de centrage.

Serrer les 8 brides en croix au couple de 70 N·m.

Rebrancher les flexibles et ouvrir V1 et V2.

Lever la consignation, préchauffer le moule et réaliser quelques cycles de test.

Démarrer la série.

# 4. Points d'attention

Ne jamais intervenir sans consignation.