# Procédure PR-INJ-014 — Changement de moule sur presse PI-180

Atelier Injection plastique

| Version | 3 |
| --- | --- |
| Date de version | 12/03/2026 |
| Rédaction | Service Méthodes |
| Validation | Responsable maintenance |
| Remplace | Version 2 du 05/09/2024 |

Document fictif créé pour une démonstration (battle Copilot / Claude / Gemini). Inspiré d'un atelier de production de prises et d'interrupteurs ; ne reflète aucun document réel d'une entreprise.

# 1. Objet et périmètre

Cette procédure décrit le changement de moule sur la presse à injection PI-180 (180 tonnes). Elle s'adresse aux opérateurs habilités au changement de moule (niveau 2 « réglage »), assistés d'un régleur ou du chef d'équipe. Durée prévue : 90 minutes.

# 2. Sécurité et équipements

EPI obligatoires : gants anti-chaleur, chaussures de sécurité, lunettes de protection.

Consignation de la machine obligatoire avant toute intervention (voir procédure PR-SEC-003).

Matériel : clé dynamométrique, pont roulant 2 t, sangles de levage 2 t, air comprimé, graisse haute température GR-HT-01.

# 3. Étapes

Terminer le cycle en cours, passer la presse en mode manuel et fermer la trappe d'alimentation matière.

Consigner la machine (cadenas) et vérifier que le manomètre hydraulique indique 0 bar.

Attendre que la température du moule soit inférieure à 40 °C.

Fermer les vannes d'eau V1 et V2, débrancher les flexibles du moule et purger le circuit d'eau à l'air comprimé.

Élinguer le moule avec le pont roulant (sangles 2 t), desserrer les 8 brides de fixation puis dégager le moule.

Nettoyer les plateaux et graisser les portées avec la graisse GR-HT-01.

Mettre en place le nouveau moule en le centrant sur la bague de centrage Ø 100 mm.

Serrer les 8 brides en croix au couple de 85 N·m avec la clé dynamométrique.

Rebrancher les flexibles, ouvrir V1 et V2 et vérifier l'absence de fuite.

Lever la consignation, préchauffer le moule à 60 °C (valeur de la fiche de réglage du moule).

Régler la force de fermeture selon la fiche du moule et réaliser 5 cycles de test en mode semi-automatique.

Faire contrôler le premier article (cotes et aspect) et obtenir la validation du chef d'équipe avant le démarrage de la série.

# 4. Points d'attention

Ne jamais intervenir sans consignation.

En cas de fuite d'eau ou d'huile après remontage, arrêter la machine et prévenir la maintenance.

Consigner dans le cahier de production la référence du moule et l'heure du changement.