# Retour d’expérience — Les astuces de Michel B.

Notes à transmettre à l’équipe (document non validé par le service Méthodes)

| Auteur | Michel B., 31 ans d’ancienneté à l’atelier |
| --- | --- |
| Date | Septembre 2026 |
| Statut | Notes personnelles — retour d’expérience |

Document fictif créé pour une démonstration (battle Copilot / Claude / Gemini). Inspiré d'un atelier de production de prises et d'interrupteurs ; ne reflète aucun document réel d'une entreprise.

J’ai noté ici ce que je fais « à l’instinct » depuis des années, pour que ça ne parte pas avec moi.

# Presse PI-180

E101 qui revient par intermittence : avant de changer le thermocouple, je démonte le connecteur de la zone 2 et je le nettoie. Une fois sur deux, c’est l’oxydation, surtout l’hiver quand l’atelier est humide. Puis je teste. Le thermocouple (TC-K-02), je le change seulement si le nettoyage n’a rien donné.

E508 : avant d’appeler qui que ce soit, je regarde les vannes V1 et V2. Elles sont souvent refermées après un nettoyage du moule. Si elles sont ouvertes, c’est le filtre à eau qu’il faut rincer.

E205 : ça revient tous les 3 à 4 mois, et c’est presque toujours le filtre hydraulique. Moi je le change à 3 mois sans attendre l’alarme, alors que le planning prévoit 6 mois.

Après un changement de moule, je ne lance jamais la série sans avoir regardé le premier article à la loupe : la cote du clip doit être contrôlée.

# Ligne LA-07

A12 : en été ou quand il pleut, l’alimentateur vibrant bourre plus facilement. Je baisse l’amplitude de 70 % à 62 %, ça règle presque toujours le problème.

A12 qui ne s’arrête pas : regarder le lot de contacts. Le lot CT-2025-41 était déformé ; si un lot récent donne les mêmes bourrages, le signaler à la qualité fournisseur.

A27 : la matrice de sertissage s’use vers 400 000 cycles. Une petite bavure sur le contact serti est le signe qu’il faut la contrôler, avant que l’alarme arrive.

V05 : avant de toucher aux réglages de la caméra, essuyer l’objectif. C’est presque toujours ça.

# Règle d’or

On ne shunte jamais un capteur de porte, même pour finir une série.